### ACTIVITATEA 1

Glosar de termeni - Curs 2: Circuite Basculante

- Circuite basculante (C.B.) – circuite prevăzute cu reacție, concepute în general cu porți logică (ȘI/SAU) conectate în reacție, având un rol crucial în sistemele numerice.

- Histerezis – formă specifică a caracteristicii statice de transfer (C.S.T.) în care tensiunea de ieșire comută la praguri diferite în funcție de sensul de variație (creștere sau scădere) al tensiunii de intrare.

- Tensiune de prag (V1,V2) – valorile specifice ale tensiunii de intrare la care circuitul basculant își schimbă starea logică la ieșire.

- Circuite Basculante Bistabile (C.B.B.) – categorie de circuite care necesită două comenzi (două tacte) pentru a parcurge un ciclu complet și a reveni în starea inițială.

- Circuite Basculante Monostabile (C.B.M.) – circuite care au nevoie de o singură comandă pentru a ieși din starea stabilă, revenind automat la aceasta după un timp prestabilit.

- Circuite Basculante Astabile (C.B.A.) – circuite care trec alternativ de la o valoare logică la alta fără nicio comandă externă, fiind utilizate ca generatoare de tact.

- Trigger Schmitt (T.Ș.) – cel mai complex circuit basculant bistabil asimetric, a cărui funcționare este definită prin structura de bază la nivel de tranzistoare.

- Sistem numeric sincron – sistem în care semnalele de intrare sunt luate în seamă și procesate doar în momentul apariției unui impuls de tact.

- Sistem numeric asincron – sistem în care activarea semnalelor produce efecte în cascadă, fără a fi coordonate de un tact central.

- Comportament capacitiv – proprietate a firelor de legătură (ex: cablul de internet) care degradează fronturile semnalelor rectangulare, făcându-le mai "lente".

- Formator de semnal – aplicație a Triggerului Schmitt prin care acesta reface fronturile degradate ale unui semnal digital.

- Filtru de zgomot – funcție a Triggerului Schmitt de a ignora perturbațiile (zgomotul) de intrare care nu au amplitudinea necesară pentru a atinge ambele praguri de comutare.

### ACTIVITATEA 2

Drag the Words (Curs 2)

- Circuitele Basculante sunt concepute în general cu porți logice conectate în *reacție*.

- Sunt considerate circuite basculante acele circuite care prezintă o caracteristică statică de transfer sub formă de *histerezis*.

- Atunci când tensiunea de la intrare crește, punctul de funcționare se deplasează până atinge pragul V1 și apoi *comută*.

- Pentru realizarea unui circuit basculant, produsul amplificărilor a1*a2 trebuie să fie *supraunitar*.

- Circuitele Basculante *Bistabile* au nevoie de două comenzi pentru a reveni în starea inițială.

- Circuitele Basculante *Monostabile* sunt folosite frecvent pentru a genera semnale de o durată prestabilită.

- Generatoarele de tact în sistemele numerice sunt formate din circuite basculante *astabile*.

- În sistemele *sincrone*, semnalele sunt luate în seamă doar atunci când vine tactul.

- Firul de legătură la internet are un comportament *capacitive* care poate strica fronturile semnalului.

- Triggerul Schmitt este utilizat ca formator de semnal deoarece acesta *reface fronturile*.

- Circuitele Basculante au C.S.T sub formă de histerezis, ceea ce reprezintă o caracteristică cu pantă de amplificare *negative*.

- Atunci când tensiunea de la intrare scade, punctul de funcționare rămâne constant până la atingerea tensiunii de *prag* V2.

- Dacă se fixează la osciloscop două sonde, una la intrare și una la ieșire, se va putea observa forma de *histerezis*.

- Pentru realizarea circuitelor basculante, fiecare invertor utilizat trebuie să introducă o *inversare*.

- Amplificatoarele utilizate în construcția acestor circuite pot fi porți TTL, CMOS sau *operaționale*.

- Celula de *memorie* statică folosită în calculator este formată dintr-o serie de circuite basculante bistabile.

- Un circuit basculant *monostabil* are nevoie de o singură comandă care îl scoate din starea stabilă.

- Dialogul *asincron* se desfășoară între Unitatea Centrală și periferice sau memorie.

- Comanda *sincronă* este considerată mai lentă deoarece generarea unei comenzi se face la un anumit tact.

- Triggerul Schmitt este mai *lent* și mai scump decât o poartă normală, dar poate răspunde la două praguri

ACTIVITATEA 3

Circuite integrate - Crossword (Curs 2)

Task description: Completați rebusul folosind termenii studiați la cursul de circuite basculante pentru a identifica conceptele cheie legate de funcționarea și utilizarea acestora.

Cuvinte pentru Crossword (Word - Clue - Answer):

- Word: REACȚIE

Clue: Tipul de conexiune (ȘI/SAU) utilizat pentru conceperea circuitelor basculante.

- Word: HISTEREZIS

Clue: Forma caracteristicii statice de transfer (C.S.T.) prezentată de circuitele basculante.

- Word: BISTABIL

Clue: Circuit basculant care are nevoie de două comenzi pentru a reveni în starea inițială.

- Word: MONOSTABIL

Clue: Circuit care necesită o singură comandă pentru a ieși din starea stabilă și revine intern la aceasta.

- Word: ASTABIL

Clue: Circuit care trece alternativ de la o valoare logică la alta fără nicio comandă externă.

- Word: TACT

Clue: Semnal generat de C.B.A. care stă la baza sistemelor numerice.

- Word: SINCRON

Clue: Mod de lucru în care semnalele sunt luate în seamă doar în momentul apariției tactului.

- Word: ASINCRON

Clue: Dialogul care se desfășoară între Unitatea Centrală și periferice fără coordonare de tact.

- Word: SCHMITT

Clue: Denumirea celui mai complex circuit basculant bistabil asimetric.

- Word: PRAG

Clue: Valoarea tensiunii de intrare (V1sau V2) la care circuitul își schimbă starea.

- Word: CAPACITIV

Clue: Comportamentul electric al firului de internet care generează degradarea fronturilor.

- Word: FORMATOR

Clue: Rolul Triggerului Schmitt de a reface fronturile superioare ale semnalului.

### ACTIVITATEA 4

Curs 2 - Cuvinte care lipsesc

Task description: Completați spațiile libere cu termenii corepuzători pentru a verifica înțelegerea conceptelor despre circuitele basculante și Triggerul Schmitt.

- Circuitele Basculante sunt circuite cu *reacție*.

- Sunt considerate circuite basculante acele circuite care prezintă o caracteristică statică de transfer C.S.T sub formă de *histerezis*.

- Circuitele Basculante *Bistabile* au nevoie de 2 comenzi ca să revină în starea inițială.

- Circuitele Basculante *Astabile* trec de la o valoare logică la alta alternativ și formează *generatoare de tact* în sistemele numerice.

- Toate sistemele numerice sunt la ora actuală *sincrone*, ceea ce înseamnă că semnalele sunt luate în seamă doar atunci când vine tactul.

- Triggerul Schmitt poate fi analizat doar din punctul de vedere al structurii de bază definită la nivel de *tranzistoare*.

- Firul de legătură are un comportament *capacitive*, ceea ce înseamnă că acesta generează o capacitate care strică *fronturile* semnalului.

- În general, timpul de propagare la o poartă standard este mai mare decât timpul de propagare la o poartă *Trigger Schmitt*.

- Practic, Triggerul Schmitt *reface* fronturile semnalului.

- Triggerul Schmitt este mai *lent* și mai *scump* decât o poartă normală, dar poate răspunde la două praguri.

- Circuitele basculante sunt concepute în general cu porți ȘI/SAU conectate în reacție și au un rol important în *sistemele numerice*.

- Atunci când tensiunea de la intrare *crește*, punctul de funcționare se deplasează pe direcție și când atinge pragul V1 comută.

- Punctul de funcționare rămâne constant până la atingerea *tensiunii de prag* V2 când va comuta din nou.

- Pentru realizarea circuitelor basculante trebuie ca fiecare invertor să introducă o *inversare* sau o *negare*.

- Produsul amplificărilor celor două amplificatoare, a1*a2 , trebuie să fie *supraunitar* pentru ca circuitul să basculeze.

- Circuitele basculante monostabile sunt folosite frecvent pentru a avea semnale de o *durată* prestabilită.

- Sistemele numerice pot fi proiectate *asincron* sau *sincron*.

- Comanda *sincronă* este mai lentă deoarece generarea unei comenzi se face la un anumit tact.

- *Triggerul Schmitt* este considerat cel mai complex circuit basculant bistabil asimetric.

- În cazul Triggerului Schmitt, cele două praguri pot fi reglate prin modurile de *dimensionare* ale rezistențelor.

### ACTIVITATEA 5

Memorează formula - Curs 2

Task description: Rețineți condiția esențială de amplificare pentru ca un circuit să funcționeze în regim basculant.

- Text: Care este condiția de amplificare pentru un circuit basculant?

Answer: a1*a2≥1 (produsul amplificărilor să fie supraunitar).

- Text: Care este relația dintre pragurile Triggerului Schmitt?

Answer:  VP1> VP2 (Pragul 1 este mai mare decât Pragul 2).

- Text: Cum se calculează amplificarea în buclă închisă pentru T.Ș.?

Answer: A =V0Vi=A1-ABR (unde  ABR este amplificarea buclei de reacție).

- Text: Ce condiție de amplificare a buclei (ABR) corespunde unui amplificator simplu?

Answer:  ABR< 1  (când RC1<RC2).

- Text: Ce condiție de amplificare a buclei (ABR) corespunde unui C.B.B. standard?

Answer: ABR= 1 (când RC1=RC2).

- Text: Ce condiție de amplificare a buclei (ABR) corespunde unui Trigger Schmitt?

Answer: ABR> 1

- Text: Care este formula tensiunii de ieșire VOL(VRE') când  T1 e blocat și  T2 e saturat?

Answer: V0= VCCRC2+ RE* RE

- Text: Care este formula pentru pragul VRE'' în T.Ș.?

Answer: VRE''=VCCRC1+ RE* RE

- Text: Care este condiția de tensiune la intrare pentru a deschide tranzistorul T1?

Answer: Vi> VBE1

- Text: Ce valoare aproximativă se consideră pentru VCES în calculele din curs?

Answer:  VCES=0.1 V

### ACTIVITATEA 6

Memorează diagrama - Curs 2

Task description: Identificați și rețineți elementele cheie ale caracteristicii de funcționare a unui circuit basculant.

1.

Text:

Ce reprezintă diagrama de mai jos și care sunt elementele sale principale?

Diagrama (figura din curs):

Answer: Diagrama reprezintă Caracteristica Statică de Transfer (C.S.T.) sub formă de histerezis specifică circuitelor basculante.

Elementele principale sunt:

- (Pragul superior): valoarea tensiunii de intrare la care ieșirea comută când intrarea crește.

- (Pragul inferior): valoarea tensiunii de intrare la care ieșirea comută când intrarea scade.

- (Tensiunea de ieșire la nivel High) și  (sau  - nivel Low).

- Săgețile: indică sensul de parcurgere a buclei de histerezis în funcție de evoluția tensiunii de intrare.

2.

Text:

Ce reprezintă diagrama "b" din Figura 1?

Diagrama (figura din curs):

Answer: Reprezintă caracteristica de intrare exprimată în timp (Vi), care în acest caz este un semnal sinusoidal aplicat circuitului.

3.

Text:

Ce reprezintă linia punctată din cadrul caracteristicii statice de transfer?

Diagrama (figura din curs):

Answer: Linia punctată se numește buclă de reacție în timp de amplificare negativă; aceasta produce o amplificare de sens contrar și nu poate fi vizualizată pe osciloscop.

4.

Text:

Ce reprezintă schema bloc din Figura 2 a cursului?

Diagrama (figura din curs):

Answer: Reprezintă construcția circuitului basculant realizată cu două amplificatoare (A1 și A2) legate în reacție, unde ieșirea unuia comandă intrarea celui de-al doilea.

5.

Text:

Care este structura de bază a Triggerului Schmitt la nivel de tranzistoare?

Diagrama (figura din curs):

Answer: Schema reprezintă structura T.Ș. formată din două tranzistoare bipolare și rezistențele de dimensionare (RC1,RC2,RRE) care determină pragurile de comutare.

6.

Text:

Ce reprezintă diagrama?

Diagrama (figura din curs):

Answer: Caracteristica statică de transfer pentru T.Ş

7.

Text:

Ce reprezintă diagrama?

Diagrama (figura din curs):

Answer: Caracteristica statică de transfer pentru T.Ş. fără inversare

8.

Text:

Ce reprezintă diagrama?

Diagrama (figura din curs):

Answer: Caracteristica statică de transfer pentru T.Ş. cu inversare

9.

Text:

Ce reprezintă diagrama?

Diagrama (figura din curs):

Answer: T.Ş. cu valori logice

10.

Text:

Ce reprezintă diagrama?

Diagrama (figura din curs):

Answer: T.Ş. – formator de semnal

11.

Text:

Ce reprezintă diagrama?

Diagrama (figura din curs):

Answer: T.Ş. – Eliminare zgomot pentru poartă standard

12.

Text:

Ce reprezintă diagrama?

Diagrama (figura din curs):

Answer: T.Ş. – Eliminare zgomot pentru poartă T.Ş.